informe semana 1 escenario IoT

HARVIC EDISSON QUINTERO CACERES

DANIEL STIBEN QUIÑONES ARANGO

INGENIERO: ELIECER MONTERO OJEDA

Institucion Universitaria Tecnológicas De Santander

Tecnologia en Desarrollo de Sistemas Informaticos

Internet De Las Cosas

2026

Tabla de Contenido

Introduccion	6

Objetivos	7

Objetivo general	7

Objetivos específicos	7

Elementos utilizados	8

Desarrollo	9

Construcción del escenario	9

Conexiones de los dispositivos	9

Configuración IP del servidor	9

Configuración del Home Gateway	10

Configuración IP de la laptop	11

Acceso inicial al Home Gateway	11

Configuración del sensor de humedad	13

Visualizacion del sensor en el Home Gateway	13

Configuración del servidor	14

Cambios en el sensor de humedad	15

Registro de la cuenta en el servidor IoT	15

Verificacion de lectura de dato	16

Pruebas realizadas de cambio de humedad	17

Prueba desde laptop a servidor	17

Segunda prueba de humedad	18

Resumen de direccionamiento	19

Analisis arquitectónico de la solución IoT	20

Resultados	21

Respuestas a las preguntas	22

¿Qué función cumple el Gateway en este escenario?	22

¿Qué pasaría si el Gateway falla?	22

¿Cómo se comunican el sensor y el Gateway?	22

¿Qué capa de la arquitectura IoT representa el servidor?	22

Conclusiones	23

Lista de Figuras

Figura 1	8

Figura 2	9

Figura 3	10

Figura 4	10

Figura 5	11

Figura 6	12

Figura 7	12

Figura 8	13

Figura 9	14

Figura 10	14

Figura 11	15

Figura 12	16

Figura 13	16

Figura 14	17

Figura 15	18

Lista de Tablas

Tabla 1	19

Tabla 2	20

# Introduccion

En esta práctica se implementó un escenario IoT en Cisco Packet Tracer para realizar el monitoreo de la humedad mediante un sensor conectado a un Home Gateway y a un servidor IoT remoto.

Durante el desarrollo se construyó una topología compuesta por una laptop, un servidor, un switch, un Home Gateway y un sensor de humedad. Se configuraron las direcciones IP necesarias para establecer la comunicación entre los dispositivos, se registró el sensor en el Gateway y posteriormente se vinculó con el servidor IoT remoto. Finalmente, desde la laptop se consultaron los datos generados por el sensor y se observaron diferentes mediciones de humedad durante la simulación.

# Objetivos

## Objetivo general

Implementar en Cisco Packet Tracer un escenario IoT para monitorear la humedad mediante un sensor conectado a un Home Gateway y a un servidor IoT remoto.

## Objetivos específicos

- Construir la topología con laptop, servidor, switch, Home Gateway y sensor de humedad.

- Configurar las direcciones IP del servidor, Home Gateway y laptop dentro de la misma red.

- Registrar el sensor de humedad en el Home Gateway y posteriormente en el servidor IoT remoto.

- Comprobar desde la laptop la recepción de los datos y observar el cambio en las mediciones de humedad

# Elementos utilizados

Para este primer escenario se utilizaron los siguietes elementos

- Laptop.

- Server-PT.

- Switch 2950-24.

- Home Gateway.

- Sensor Humidity Monitor IoT.

- Cable Copper Straight-Through.

- Cable Copper Cross-Over.

Figura 1

Topología general del escenario IoT implementado en Cisco Packet Tracer

# Desarrollo

## Construcción del escenario

La topología está compuesta por una laptop, un Server-PT, un switch, un Home Gateway y un sensor Humidity Monitor IoT. El servidor, la laptop y el Home Gateway se integran a la red mediante el switch, mientras el sensor se comunica con el Home Gateway.

## Conexiones de los dispositivos

El servidor se conectó mediante Copper Straight-Through desde FastEthernet 0 al puerto FastEthernet 0/1 del switch. El Home Gateway se conectó mediante Copper Cross-Over desde Ethernet 1 al puerto FastEthernet 0/2 del switch. Finalmente, la laptop se conectó mediante cable de cobre desde FastEthernet 0 al puerto FastEthernet 0/3 del switch.

Figura 2

Conexiones entre servidor, switch, Home Gateway y laptop

## Configuración IP del servidor

En el servidor se ingresó a Desktop y luego a IP Configuration. Se configuró la dirección IPv4 192.168.1.2 con máscara 255.255.255.0

Figura 3

Configuración IPv4 del Server-PT

## Configuración del Home Gateway

En el Home Gateway se ingresó a Config, Interface y LAN. Se reemplazó la dirección predeterminada por 192.168.1.1 y se estableció la máscara 255.255.255.0

Figura 4

Configuración LAN del Home Gateway

## Configuración IP de la laptop

En la laptop se ingresó a Desktop y luego a IP Configuration. Se estableció la dirección IPv4 192.168.1.3 con máscara 255.255.255.0.

Figura 5

Configuración IPv4 de la laptop

## Acceso inicial al Home Gateway

Desde el navegador de la laptop se ingresó a la dirección del Home Gateway. La documentación registra el acceso inicial mediante el usuario admin y la contraseña admin. Al ingresar, la página aparece vacía porque el sensor todavía no se había configurado

Figura 6

Acceso inicial al servicio IoT del Home Gateway

Figura 7

Vista inicial después de ingresar

## Configuración del sensor de humedad

En el sensor se ingresó a Config y Settings. En Display Name se estableció el nombre Sensor_Aula_1 y en IoT Server se seleccionó inicialmente Home Gateway.

Figura 8

Sensor de humedad registrado en el Home Gateway

## Visualizacion del sensor en el Home Gateway

Se ingreso nuevamente a la laptop haciendo el proceso de ingresar a destok y Web browser colocando en la URL la ip del Home Gateway 192.168.1.1 y  colocamos en Username y Password admin para observar que efectivamente ahora si muestra los datos del sensor

Figura 9

Conexión de la laptop a la red HomeGateway

## Configuración del servidor

En Services en la sección de IoT se habilito para crear una pequeña base de datos y guardar los registro

Figura 10

Habilitacion de servicio IoT

## Cambios en el sensor de humedad

Desde config en el apartado de settings y IoT server se cambio a la opción de Remote server en esa sección se agrego la ip del servidor 192.168.1.2, un User name llamado adminiot y una Password de 4 digitos 1234 .

Figura 11

Cambios en el sensor de humedad para visualización de datos en el servidor

## Registro de la cuenta en el servidor IoT

Desde el servidor se ingresó a Desktop y Web Browser y se escribió la dirección 192.168.1.2. En la pantalla de inicio se seleccionó Sign up now para crear la cuenta con el usuario adminiot y la contraseña 1234.

Figura 12

Registro e inicio de sesión en el servidor IoT

## Verificacion de lectura de dato

Despues de ingresar se observo al servidor recibiendo los datos del sensor

Figura 13

Datos del servidor obtenidos del sensor de humedad

# Pruebas realizadas de cambio de humedad

## Prueba desde laptop a servidor

Se realizo la primera prueba de conexión y cambio de temperatura al conectarse desde la laptop, se ingreso en el apartado de desktop y Web Browser, en URL se ingreso la ip 192.168.1.2 y se realizo el login con el User name adminiot y Password 1234.

Figura 14

Visualizacion de datos del servidor desde la laptop

## Segunda prueba de humedad

En una segunda medición se registró un aumento del valor hasta 74 %. Esta variación demuestra que el sensor actualiza el dato durante la simulación

Figura 15

Prueba de aumeto de humedad

## Resumen de direccionamiento

Tabla 1

Direccionamietos

| Dispositivo | Dirección IPv4 | Máscara | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| Server-PT | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | Servidor IoT |
| Home Gateway | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | Gateway y comunicación de la red |
| Laptop | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | Acceso y consulta del servidor |
| Sensor_Aula_1 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | Captura de humedad |

# Analisis arquitectónico de la solución IoT

Tabla 2

Función de los elementos del prototipo según la arquitectura IoT.

| Función IoT | Elemento | Función en el prototipo |
| --- | --- | --- |
| Percepción | Sensor de humedad | Captura el porcentaje de humedad |
| Procesamiento | Servidor IoT | Registra y presenta los datos recibidos |
| Comunicación | Home Gateway, switch y conexiones de red | Permiten transportar los datos entre los dispositivos |
| Aplicación | Laptop y servidor IoT | Permiten consultar y visualizar la información |

# Resultados

- Se construyó una topología IoT con laptop, Server-PT, switch, Home Gateway y sensor de humedad.

- El Server-PT quedó configurado con la dirección 192.168.1.2 y máscara 255.255.255.0.

- El Home Gateway quedó configurado con la dirección 192.168.1.1 y máscara 255.255.255.0.

- La laptop quedó configurada con la dirección 192.168.1.3 y máscara 255.255.255.0.

- El sensor se registró inicialmente en el Home Gateway.

- El servicio IoT del servidor se activó y el sensor se configuró para trabajar con el servidor remoto.

- El sensor utilizó el servidor 192.168.1.2 con el usuario adminiot y la contraseña 1234.

- Desde la laptop se comprobó el acceso al servidor IoT y la visualización de los datos del sensor.

# Respuestas a las preguntas

## ¿Qué función cumple el Gateway en este escenario?

El Home Gateway funciona como el punto de conexión y comunicación entre los dispositivos de la red IoT. En este escenario recibe la información del sensor de humedad y permite comunicarla con el servidor IoT. También permite que la laptop acceda a los datos del sensor a través de la red

## ¿Qué pasaría si el Gateway falla?

Si el Home Gateway falla, se interrumpiría la comunicación entre el sensor y el resto de la red. El sensor no podría enviar correctamente sus datos al servidor IoT y la laptop tampoco tendría acceso a la información mediante esta conexión. Por lo tanto, se perdería el monitoreo de la humedad mientras el Gateway permanezca fuera de funcionamiento.

## ¿Cómo se comunican el sensor y el Gateway?

El sensor de humedad se comunica con el Home Gateway mediante la conexión IoT inalámbrica del escenario. El Gateway recibe los datos de humedad generados por el sensor y posteriormente estos datos se envían hacia el servidor IoT configurado como Remote Server.

## ¿Qué capa de la arquitectura IoT representa el servidor?

El servidor representa principalmente la capa de procesamiento, porque recibe y registra los datos enviados por el sensor. En este escenario, el Server-PT tiene activo el servicio IoT y almacena los datos para posteriormente consultarlos desde la laptop. La laptop representa la capa de aplicación, desde donde se visualiza la información

# Conclusiones

Se implementó correctamente el escenario IoT en Cisco Packet Tracer, integrando una laptop, un servidor, un switch, un Home Gateway y un sensor de humedad. La topología permitió establecer la comunicación entre los diferentes dispositivos.

Se configuraron las direcciones IP del servidor, Home Gateway y laptop dentro de la misma red, permitiendo la comunicación necesaria para acceder al servicio IoT y consultar la información generada por el sensor.

Se logró registrar el sensor de humedad en el Home Gateway y posteriormente conectarlo al servidor IoT remoto. Esto permitió centralizar los datos del sensor en el servidor para su consulta desde la laptop.

Se comprobó el funcionamiento del sistema mediante la visualización de las mediciones de humedad desde la laptop. Las pruebas mostraron valores diferentes durante la simulación, demostrando que el sensor genera y actualiza sus datos en el servidor IoT.