Semana 5 Utilizando ESP32

HARVIC EDISSON QUINTERO CACERES

JHON SEBASTIAN REYES ROZO

INGENIERO: ELIECER MONTERO OJEDA

Institucion Universitaria Tecnológicas De Santander

Tecnologia en Desarrollo de Sistemas Informaticos

Internet De Las Cosas

2026

Tabla de Contenido

Objetivos	4

Objetivo general	4

Objetivos específicos	4

Circuito LED intermitente	5

Componentes utilizados	5

Funcionamiento	6

Código utilizado	6

Link del circuito	8

Semáforo inteligente	8

Componentes utilizados	8

Funcionamiento	9

Código utilizado	10

Diagrama electrónico	11

Link del circuito	12

Control mediante pulsador	12

Componentes utilizados	13

Funcionamiento	13

Código utilizado	14

Link del circuito	15

Bibliografia	15

Lista de Figuras

Figura 1	5

Figura 2	7

Figura 3	9

Figura 4	11

Figura 5	12

Figura 6	14

# Objetivos

## Objetivo general

Desarrollar circuitos electrónicos básicos utilizando un ESP32, LEDs, resistencias y un pulsador, con el propósito de comprender el funcionamiento de entradas y salidas digitales mediante su implementación física.

## Objetivos específicos

- Construir y programar un circuito con un LED intermitente, controlando su encendido y apagado mediante el ESP32.

- Construir y programar un semáforo inteligente con tres LEDs, siguiendo la secuencia de verde durante 3 segundos, amarillo durante 1 segundo y rojo durante 3 segundos.

- Integrar un pulsador al circuito del semáforo y programar una respuesta especial al presionarlo, apagando los tres LEDs.

- Comprobar mediante la implementación física el funcionamiento de los pines digitales del ESP32 y documentar los circuitos realizados mediante fotografías, diagramas y videos.

# Circuito LED intermitente

## Componentes utilizados

- ESP32

- 1 LED

- 1 resistencia de 220 Ω.

- Cables de conexión.

- Protoboard.

- Cable USB para alimentar y programar el ESP32.

Figura 1

Circuito del LED intermitente realizado en fisico.

## Funcionamiento

El circuito está compuesto por un ESP32, un LED y una resistencia de 220 Ω conectados en una protoboard. El LED está conectado al pin digital D18 del ESP32 mediante la resistencia. La resistencia limita la corriente que circula por el LED.

El programa configura el pin D18 como una salida digital. Primero envía una señal HIGH durante 1 segundo, haciendo que el LED se encienda. Después envía una señal LOW durante 1 segundo, haciendo que el LED se apague. Esta secuencia se repite continuamente.

## Código utilizado

#define LED 18

void setup() {

pinMode(LED, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(LED, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(LED, LOW);

delay(1000);

}

Figura 2

Diagrama electrónico del circuito LED intermitente realizado en Tinkercad

## Link del circuito

https://www.tinkercad.com/things/2MwkgbdmQgK-luz-intermitente/editel?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard&sharecode=EL8QuKTw4MYXWuofkL5_bxb1dpSEnybcZyJgI3LdqXM

# Semáforo inteligente

## Componentes utilizados

- ESP32

- 1 LED rojo.

- 1 LED amarillo.

- 1 LED verde.

- 3 resistencias de 220 Ω.

- Protoboard.

- Cable USB para alimentar y programar el ESP32.

## Funcionamiento

El circuito está compuesto por un ESP32, tres LEDs y tres resistencias de 220 Ω. Cada LED se conecta a un pin digital diferente del ESP32 mediante una resistencia, con el propósito de limitar la corriente que circula por cada LED.

El programa configura los pines D18, D19 y D21 como salidas digitales. El ESP32 controla los LEDs siguiendo una secuencia similar a un semáforo.

Primero se enciende el LED verde durante 3 segundos mientras los LEDs rojo y amarillo permanecen apagados. Después se apaga el verde y se enciende el amarillo durante 1 segundo. Finalmente, se apaga el amarillo y se enciende el rojo durante 3 segundos.

Después de completar la secuencia, el programa vuelve a encender el LED verde y repite el ciclo continuamente.

Figura 3

Circuito del semáforo inteligente realizado en fisico.

## Código utilizado

#define LEDR 18

#define LEDA 19

#define LEDV 21

void setup() {

pinMode(LEDR, OUTPUT);

pinMode(LEDA, OUTPUT);

pinMode(LEDV, OUTPUT);

}

void loop() {

// Verde durante 3 segundos

digitalWrite(LEDR, LOW);

digitalWrite(LEDA, LOW);

digitalWrite(LEDV, HIGH);

delay(3000);

// Amarillo durante 1 segundo

digitalWrite(LEDR, LOW);

digitalWrite(LEDA, HIGH);

digitalWrite(LEDV, LOW);

delay(1000);

// Rojo durante 3 segundos

digitalWrite(LEDR, HIGH);

digitalWrite(LEDA, LOW);

digitalWrite(LEDV, LOW);

delay(3000);

// Amarillo durante 1 segundo

digitalWrite(LEDR, LOW);

digitalWrite(LEDA, HIGH);

digitalWrite(LEDV, LOW);

delay(1000);

}

## Diagrama electrónico

Figura 4

Diagrama electrónico del semáforo inteligente.

## Link del circuito

https://www.tinkercad.com/things/e0wXsgDnGSc-semaforo/editel?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard&sharecode=cCmYG-B6ETizWDyYeCNC_3ZVng0UMh3L_mTULvah0AY

# Control mediante pulsador

## Componentes utilizados

- ESP32

- 1 LED rojo

- 1 LED amarillo

- 1 LED verde

- 3 resistencias de 220 Ω

- 1 pulsador

- Protoboard

- Cable USB para alimentar y programar el ESP32

Figura 5

Circuito de semáforo inteligente mediante pulsador realizado físicamente.

## Funcionamiento

En este circuito se incorporó un pulsador al semáforo para generar una acción especial cuando sea presionado. El pulsador está conectado al pin D9 del Arduino y se configura como una entrada digital mediante INPUT_PULLUP.

En condiciones normales, el semáforo sigue su recorrido establecido. Primero se enciende el LED verde durante 3 segundos, después el LED amarillo durante 1 segundo, luego el LED rojo durante 3 segundos y finalmente nuevamente el LED amarillo durante 1 segundo.

Cuando se presiona el pulsador, los tres LEDs se encienden y apagan simultáneamente durante 3 segundos. Durante este periodo los LEDs parpadean con intervalos de 500 milisegundos.

Una vez terminados los 3 segundos, el programa continúa con el funcionamiento normal del semáforo, comenzando nuevamente con el LED verde.

Este funcionamiento permite integrar una entrada digital al circuito y generar una respuesta programada mediante el pulsador.

## Código utilizado

#define LEDR 18

#define LEDA 19

#define LEDV 21

#define pulsador 17

#define LEDR 18

#define LEDA 19

#define LEDV 21

#define PULSADOR 17

void setup() {

pinMode(LEDR, OUTPUT);

pinMode(LEDA, OUTPUT);

pinMode(LEDV, OUTPUT);

pinMode(PULSADOR, INPUT_PULLUP);

}

void loop() {

// Si se presiona el pulsador

if (digitalRead(PULSADOR) == LOW) {

// Los tres LEDs parpadean durante 3 segundos

for (int i = 0; i < 3; i++) {

digitalWrite(LEDR, HIGH);

digitalWrite(LEDA, HIGH);

digitalWrite(LEDV, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(LEDR, LOW);

digitalWrite(LEDA, LOW);

digitalWrite(LEDV, LOW);

delay(500);

}

}

// Verde durante 3 segundos

digitalWrite(LEDR, LOW);

digitalWrite(LEDA, LOW);

digitalWrite(LEDV, HIGH);

delay(3000);

// Amarillo durante 1 segundo

digitalWrite(LEDR, LOW);

digitalWrite(LEDA, HIGH);

digitalWrite(LEDV, LOW);

delay(1000);

// Rojo durante 3 segundos

digitalWrite(LEDR, HIGH);

digitalWrite(LEDA, LOW);

digitalWrite(LEDV, LOW);

delay(3000);

// Amarillo durante 1 segundo

digitalWrite(LEDR, LOW);

digitalWrite(LEDA, HIGH);

digitalWrite(LEDV, LOW);

delay(1000);

}

Figura 6

Diagrama electrónico del control pulsador

## Link del circuito

https://www.tinkercad.com/things/7kXdJ6oRNwy/editel?sharecode=3EVlIkw1JdcjJxL_rNJ3OTCNDuNb2i9YMaernTvZkWo

# Bibliografia

Tinkercad. (s. f.). Tinkercad. https://www.tinkercad.com/dashboard