Semana 4 Utilizando ESP32

HARVIC EDISSON QUINTERO CACERES

JHON SEBASTIAN REYES ROZO

INGENIERO: ELIECER MONTERO OJEDA

Institucion Universitaria Tecnológicas De Santander

Tecnologia en Desarrollo de Sistemas Informaticos

Internet De Las Cosas

2026

Tabla de Contenido

Objetivos	4

Objetivo general	4

Objetivos específicos	4

Circuito LED intermitente	5

Componentes utilizados	5

Funcionamiento	6

Código utilizado	6

Link del circuito	8

Semáforo inteligente	8

Componentes utilizados	8

Funcionamiento	9

Código utilizado	10

Diagrama electrónico	11

Link del circuito	12

Control mediante pulsador	12

Componentes utilizados	13

Funcionamiento	13

Código utilizado	14

Link del circuito	15

Bibliografia	15

Lista de Figuras

Figura 1	5

Figura 2	7

Figura 3	9

Figura 4	11

Figura 5	12

Figura 6	14

# Objetivos

## Objetivo general

Desarrollar y simular circuitos electrónicos básicos en Tinkercad mediante el uso de un Arduino Uno, LEDs y resistencias, con el fin de comprender su funcionamiento y aplicar estos conocimientos al proyecto IoT de monitoreo de aula.

## Objetivos específicos

- Construir y simular un circuito con un LED intermitente, programando su encendido y apagado cada segundo.

- Construir y programar un semáforo inteligente con tres LEDs, siguiendo la secuencia de verde durante 3 segundos, amarillo durante 1 segundo y rojo durante 3 segundos.

- Aplicar la Ley de Ohm para comprender y justificar el uso de resistencias de 220 Ω en los circuitos.

- Elaborar los diagramas electrónicos de los circuitos realizados y documentar su funcionamiento mediante capturas y videos.

# Circuito LED intermitente

## Componentes utilizados

- Arduino Uno

- 1 LED

- 1 resistencia de 220 Ω.

- Cables de conexión.

- Protoboard.

Figura 1

Circuito del LED intermitente realizado en Tinkercad.

## Funcionamiento

El LED se encuentra conectado al pin digital 12 del Arduino mediante una resistencia de 220 Ω. La resistencia limita la corriente que circula por el LED. El programa controla el encendido y apagado del LED mediante el pin digital 12.

El LED permanece encendido durante 1 segundo y después se apaga durante 1 segundo. Esta secuencia se repite continuamente mientras la simulación permanece activa. La guía establece este funcionamiento para el primer circuito.

## Código utilizado

void setup() {

pinMode(12, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(12, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(12, LOW);

delay(1000);

}

Figura 2

Diagrama electrónico del circuito LED intermitente realizado en Tinkercad

## Link del circuito

https://www.tinkercad.com/things/2MwkgbdmQgK-luz-intermitente/editel?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard&sharecode=EL8QuKTw4MYXWuofkL5_bxb1dpSEnybcZyJgI3LdqXM

# Semáforo inteligente

## Componentes utilizados

- Arduino Uno

- 1 LED rojo.

- 1 LED amarillo.

- 1 LED verde.

- 3 resistencias de 220 Ω.

- Protoboard.

## Funcionamiento

El programa controla los tres LEDs mediante los pines digitales 10, 11 y 12 del Arduino Uno.

Primero se enciende el LED verde durante 3 segundos. Después se apaga el verde y se enciende el LED amarillo durante 1 segundo. Finalmente, se apaga el amarillo y se enciende el LED rojo durante 3 segundos.

Al terminar el ciclo, el programa vuelve a encender el LED verde y repite la secuencia continuamente. Esta es la secuencia establecida en la actividad.

Figura 3

Circuito del semáforo inteligente realizado en Tinkercad.

## Código utilizado

void setup() {

pinMode(12, OUTPUT);

pinMode(11, OUTPUT);

pinMode(10, OUTPUT);

}

void loop() {

// Verde

digitalWrite(10, HIGH);

digitalWrite(11, LOW);

digitalWrite(12, LOW);

delay(3000);

// Amarillo

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(11, HIGH);

digitalWrite(12, LOW);

delay(1000);

// Rojo

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(11, LOW);

digitalWrite(12, HIGH);

delay(3000);

// Amarillo

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(11, HIGH);

digitalWrite(12, LOW);

delay(1000);

}

## Diagrama electrónico

Figura 4

Diagrama electrónico del semáforo inteligente realizado en Tinkercad.

## Link del circuito

https://www.tinkercad.com/things/e0wXsgDnGSc-semaforo/editel?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard&sharecode=cCmYG-B6ETizWDyYeCNC_3ZVng0UMh3L_mTULvah0AY

# Control mediante pulsador

## Componentes utilizados

- Arduino UNO

- 1 LED

- 2 resistencias (1)

- Cables de conexión

- Protoboard

Figura 5

Circuito Control mediante Pulsador realizado en Tinkercard

## Funcionamiento

- Estado de reposo (Botón sin presionar): El pin 2 permanece conectado a tierra a través de la resistencia de pull-down, leyendo un estado lógico LOW (0V). El programa mantendrá el pin 3 en LOW, por lo que el LED permanece apagado.

- Acción (Botón presionado): Al pulsar el botón, los contactos internos se unen y conectan directamente los 5V al pin 2, cambiando su estado a HIGH (5V).

- Respuesta del Arduino: El código cargado en el Arduino detecta la entrada HIGH en el pin 2 y envía una señal HIGH (5V) a través del pin 3 hacia el LED, haciendo que este se encienda mientras el botón se mantenga presionado

## Código utilizado

// C++ code

//

void setup()

{

pinMode(3, INPUT);

pinMode(2, OUTPUT);

}

void loop()

{

if (digitalRead(3) == 1) {

digitalWrite(2, HIGH);

} else {

digitalWrite(2, LOW);

}

delay(10); // Delay a little bit to improve simulation performance

}

Figura 6

Diagrama electrónico del control pulsador realizado en Tinkercad

## Link del circuito

https://www.tinkercad.com/things/h24edGEfuHf-pulsador/editel?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard&sharecode=9_nSBXEvCaiD5LSno6T_kyAAThPIFrTlMQztZf-z3hM

# Bibliografia

Tinkercad. (s. f.). Tinkercad. https://www.tinkercad.com/dashboard