Semana 11. Informe Integrador

HARVIC EDISSON QUINTERO CACERES

JHON SEBASTIAN REYES ROZO

INGENIERO: ELIECER MONTERO OJEDA

Institucion Universitaria Tecnológicas De Santander

Tecnologia en Desarrollo de Sistemas Informaticos

Internet De Las Cosas

2026

Contenido

1. Introducción	2

2. Objetivos	3

Objetivos específicos:	3

3. Marco teórico	3

5. Desarrollo	5

Electrónica y circuitos (P10): seguridad eléctrica	11

Lógica de control (P26)	12

Conectividad y protocolos (P40): flujo completo de datos	13

6. Resultados	14

7. Problemas encontrados y soluciones	15

8. Estado del proyecto y siguientes pasos	16

9. Conclusiones	17

10. Referencias	18

Anexo A. Código de la Semana 8 (lógica de control	19

Anexo B. Código de la Semana 10 (MQTT, fragmentos principales)	20

# 1. Introducción

El proyecto integrador es un sistema IoT para el monitoreo inteligente de un aula, construido con un ESP32, sensores ambientales y una plataforma en la nube. Durante el Corte II el sistema evolucionó en tres etapas:

- Semana 8 – Automatización local: el sistema se volvió activo. Lee el DHT11 y el LDR, decide con condicionales if/else y acciona LEDs, buzzer y relé.

- Semana 9 – Conectividad WiFi: el ESP32 dejó de estar aislado y se conectó a una red inalámbrica de 2.4 GHz.

- Semana 10 – Protocolo MQTT: el ESP32 publica sus lecturas en el broker público de HiveMQ y recibe comandos para controlar un actuador de forma remota.

Este informe compila esas tres etapas, responde las cinco preguntas guía del proyecto (diseño, electrónica, sensores, lógica de control y conectividad) y deja establecido el estado del sistema para la integración con una plataforma cloud (Blynk o Adafruit IO, Semana 12).

# 2. Objetivos

Objetivo general: documentar de forma integrada el diseño, la lógica de control, la conectividad WiFi y la comunicación MQTT del sistema IoT de monitoreo del aula, justificando las decisiones técnicas tomadas.

# Objetivos específicos:

- Describir la automatización local con condicionales: pines, umbrales y actuadores.

- Documentar la conexión del ESP32 a WiFi y la estrategia de reconexión.

- Describir la comunicación MQTT (tópicos, QoS, flujo de datos) y justificar el protocolo.

- Responder las preguntas de diseño, electrónica, sensores, lógica de control y conectividad.

- Establecer el estado de avance y los pasos para la integración con la nube.

# 3. Marco teórico

3.1 Arquitectura del sistema

Un sistema IoT se organiza en capas: percepción (sensores y actuadores), procesamiento (microcontrolador), red (WiFi, router, Internet), plataforma (broker o servicio cloud) y aplicación (dashboard). Aquí el ESP32 integra percepción y procesamiento, y se comunica con la nube por WiFi y MQTT.

3.2 Características eléctricas del ESP32

| Parámetro | Valor de referencia |
| --- | --- |
| Voltaje lógico de los GPIO | 3.3 V (no tolerantes a 5 V) |
| Corriente máxima absoluta por pin | ~40 mA (recomendado usar 12 a 20 mA o menos) |
| GPIO 6 a 11 | Conectados a la memoria flash: no se usan |
| ADC1 (GPIO 32 a 39) | Funciona con WiFi activo; ADC2 no |

3.3 WiFi y MQTT

El ESP32 usa WiFi 2.4 GHz (IEEE 802.11) en modo estación (STA); su radio no soporta 5 GHz. MQTT es un protocolo ligero de publicación y suscripción con conexión persistente, cabecera mínima de 2 bytes, comunicación bidireccional y tres niveles de QoS.

| Característica | HTTP | MQTT |
| --- | --- | --- |
| Modelo | Cliente-servidor (petición y respuesta) | Publicador-suscriptor con broker |
| Conexión | No persistente | Persistente |
| Ancho de banda | Alto (cabeceras grandes) | Bajo |
| Dirección | Unidireccional | Bidireccional |
| Uso ideal | Consultas puntuales, APIs REST | Telemetría continua, tiempo real |

4. Materiales y herramientas

| Componente | Cant. | Función en el sistema | GPIO |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 DevKit | 1 | Microcontrolador (lógica de 3.3 V) | – |
| Sensor DHT11 | 1 | Temperatura y humedad | 4 |
| LDR + resistencia de 10 kΩ | 1 | Luminosidad (divisor de tensión, entrada analógica) | 34 (S8) / 33 (S10) |
| LED rojo + 220 Ω | 1 | Alerta de temperatura; actuador remoto por MQTT | 5 |
| LED verde + 220 Ω | 1 | Estado normal | 18 |
| LED amarillo + 220 Ω | 1 | Alerta de humedad fuera de rango | 22 |
| LED blanco + 220 Ω | 1 | Iluminación del aula | 23 |
| Buzzer activo | 1 | Alerta sonora | 19 |
| Módulo relé de 1 canal | 1 | Ventilador (control a 5 V desde VIN) | 21 |
| Protoboard, cables dupont, cable USB | – | Montaje, alimentación y programación | – |

Software: Arduino IDE 2.3.10 con el core ESP32; librerías WiFi.h, PubSubClient y DHT sensor library (Adafruit); simulador Wokwi; HiveMQ Web Client (WebSocket); broker público broker.hivemq.com; GitHub para el código.

# 5. Desarrollo

5.1 Semana 8 – Entradas y salidas digitales: sistema de ventilación inteligente

La pregunta guía fue: ¿cómo automatizar una respuesta cuando la temperatura del aula supera un valor límite? Se construyó un sistema que lee el DHT11 y el LDR, enciende el LED rojo, el relé (ventilador) y el buzzer cuando la temperatura supera 28 °C, y enciende el LED verde cuando está en rango. Además se integraron la humedad y la luminosidad como variables de control.

Tabla de automatización del aula

| Variable | Condición | Acción | Actuador |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | > 28 °C | Ventilación y alerta sonora | Relé, LED rojo, buzzer |
| Temperatura | ≤ 28 °C | Estado normal | LED verde |
| Humedad | < 40 % | Alerta por humedad baja | LED amarillo, buzzer |
| Humedad (propia) | > 70 % | Alerta por humedad alta (riesgo para equipos y confort) | LED amarillo, buzzer |
| Humedad | ≥ 40 % y ≤ 70 % | Estado normal | LED amarillo apagado |
| Luminosidad | Oscuridad (ADC < 1000) | Encender iluminación | LED blanco |
| Luminosidad (propia) | Luz suficiente (ADC ≥ 1000) | Apagar iluminación para ahorrar energía | LED blanco apagado |

El valor de oscuridad (1000 sobre una escala ADC de 0 a 4095) debe calibrarse según el montaje. El código completo está en el Anexo A y en el repositorio de GitHub.

Aportes de la reflexión de la semana:

- Validar con isnan() evita decidir con datos erróneos si el DHT11 falla.

- INPUT_PULLUP activa una resistencia interna a 3.3 V y se usa con pulsadores; INPUT con sensores que ya entregan un nivel definido.

- Se propuso agregar histéresis con dos umbrales (activar a 28 °C y desactivar a 26 °C) para que el relé y el buzzer no oscilen cerca del límite.

- Actuadores adicionales posibles: pantalla LCD u OLED, servomotor para ventanas o persianas, tira LED, relé de estado sólido y notificaciones a la nube.

5.2 Semana 9 – Comunicación inalámbrica WiFi

Se conectó el ESP32 en modo STA a una red WiFi de 2.4 GHz con la librería WiFi.h. Primero se escanearon las redes con WiFi.scanNetworks() para confirmar que la red objetivo era de 2.4 GHz y estaba en rango; luego se cargó el programa de conexión, que espera hasta 20 segundos y, si conecta, imprime IP, máscara, gateway, RSSI y MAC.

Diagnóstico de errores WiFi: WL_NO_SSID_AVAIL indica SSID mal escrito o red fuera de rango; WL_CONNECT_FAILED, contraseña incorrecta; IP 0.0.0.0, DHCP sin respuesta; caracteres extraños en el monitor, baud rate distinto de 115200; y una red de 5 GHz nunca será visible para el ESP32.

Estrategias de reconexión propuestas: reintento con número máximo de intentos, watchdog por software (ESP.restart() tras 5 intentos fallidos), WiFi.setAutoReconnect(true), modo AP de respaldo y credenciales en memoria NVS. En el firmware de la Semana 10 ya se aplicaron dos de ellas: WiFi.setAutoReconnect(true) en el setup() y un WiFi.reconnect() cada 10 segundos si la conexión se cae, sin bloquear el programa.

Aportes de la reflexión de la semana:

- El ESP32 no se conecta a 5 GHz porque su radio solo opera en 2.4 GHz: es una limitación de hardware.

- Una IP por DHCP la asigna el router y puede cambiar; una IP fija es manual y constante. En el proyecto se usa DHCP.

- Si se pierde el WiFi, el ESP32 sigue leyendo sensores y actuando de forma local, pero los datos no llegan a la nube; una mejora es guardar lecturas temporalmente y enviarlas al

5.3 Semana 10 – Protocolos HTTP y MQTT

La pregunta guía fue: ¿qué protocolo es más eficiente para enviar datos continuamente desde múltiples sensores? Se comparó HTTP con MQTT y se implementó MQTT: el ESP32 se conecta al WiFi y al broker broker.hivemq.com (puerto 1883), publica temperatura, humedad y luminosidad cada 5 segundos y se suscribe a los tópicos de comandos para controlar el LED rojo (GPIO 5) con los mensajes ON y OFF enviados desde el cliente web de HiveMQ.

Tópicos MQTT definidos

| Tópico | Función | Dirección |
| --- | --- | --- |
| aula/uts/harvic/temperatura | Temperatura del DHT11 | ESP32 → HiveMQ |
| aula/uts/harvic/humedad | Humedad relativa del DHT11 | ESP32 → HiveMQ |
| aula/uts/harvic/luminosidad | Lectura analógica del LDR | ESP32 → HiveMQ |
| aula/uts/harvic/actuadores/led_rojo | Comandos ON y OFF del LED rojo | HiveMQ → ESP32 |
| aula/uts/harvic/actuadores/buzzer | Comandos para el buzzer (tópico definido; GPIO aún sin configurar en esta versión) | HiveMQ → ESP32 |
| aula/uts/harvic/estado | Estado de conexión ("online") | ESP32 → HiveMQ |

Calidad de servicio (QoS): se usó QoS 0 en las publicaciones y suscripciones, porque las lecturas se renuevan cada 5 segundos y perder una ocasionalmente no afecta el monitoreo. Para comandos de actuadores donde importe confirmar la recepción se recomienda QoS 1 (entrega al menos una vez), considerando que puede haber mensajes duplicados.

Justificación del protocolo: se eligió MQTT por su bajo consumo de recursos, su conexión persistente y su modelo publicador-suscriptor, que permite al ESP32 publicar y recibir comandos sin conexión directa con cada cliente. Además organiza la información por tópicos y se integra con plataformas como Blynk y Adafruit IO.

Suscripción a tópicos de otros equipos: en HiveMQ se configuró la suscripción general aula/uts/#. Se recibieron mensajes en tópicos como aula/uts/sensores, aula/uts/temperatura, aula/uts/humedad y aula/uts/luminosidad, además de los del dispositivo Harvic, lo que comprobó que el comodín # recibe todos los niveles inferiores.

Aportes de la reflexión de la semana:

- MQTT es más eficiente en telemetría por su cabecera pequeña y su conexión persistente.

- Si el broker se cae, el ESP32 sigue leyendo sensores pero no publica ni recibe comandos; el programa debe reintentar la conexión y volver a suscribirse.

- La seguridad se logra con MQTTS (TLS, puerto 8883), autenticación y permisos por tópico; el broker público no tiene autenticación.

5.4 Preguntas guía del proyecto integrador

Diseño y requisitos (P4): variables monitoreadas

Se monitorean temperatura, humedad y luminosidad, porque son las variables que más afectan el confort y el rendimiento en un aula y las que el sistema puede corregir con actuadores.

| Variable | Sensor | Problema que atiende | Actores beneficiados |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | DHT11 | El calor excesivo reduce la concentración y el confort; activa la ventilación | Estudiantes y docente |
| Humedad | DHT11 | La humedad alta genera incomodidad y daña equipos; la muy baja causa resequedad | Estudiantes, docente y mantenimiento |
| Luminosidad | LDR | La poca luz dificulta leer el tablero; automatizar la iluminación ahorra energía | Estudiantes, docente y administración |

No se integraron variables adicionales. Como trabajo futuro se proponen CO₂ (un aula cerrada acumula dióxido de carbono, lo que produce somnolencia y falta de atención) y ruido (para medir si interfiere con la clase).

# Electrónica y circuitos (P10): seguridad eléctrica

- El ESP32 opera a 3.3 V y sus pines no toleran 5 V; cada GPIO soporta máximo ~40 mA absolutos.

- LEDs: resistencia de 220 Ω en serie. Con 3.3 V la corriente por LED queda entre ~1 y ~6 mA según el color, muy por debajo del límite del pin.

- Relé: el módulo de 1 canal se alimenta con 5 V desde VIN y comparte GND con el ESP32. El GPIO 21 solo entrega la señal de control (pocos mA); la carga del ventilador nunca se conecta a un pin del ESP32.

- LDR: divisor de tensión con resistencia de 10 kΩ, conectado a un pin ADC1 (GPIO 34 en la Semana 8, solo entrada; GPIO 33 en la Semana 10), compatibles con el WiFi activo.

- Pines: se evitaron los GPIO 6 a 11 (memoria flash).

- Buzzer activo (GPIO 19): [CONFIRMAR si se conectó directo al pin o con transistor; algunos buzzers consumen más de 20 mA y conviene manejarlos con transistor].

- Ventilador: [CONFIRMAR si fue simulado con un LED u otra carga de bajo voltaje; no se conectó corriente alterna en el banco de pruebas].

Sensores y adquisición (P18): falla del DHT11

Si el DHT11 falla, la librería devuelve NaN. Ambos firmwares lo detectan con isnan() antes de usar el dato.

// Semana 8: se descarta el ciclo para no decidir con datos inválidos

if (isnan(temperatura) || isnan(humedad)) {

Serial.println("Error leyendo DHT11");

delay(2000);

return;

}

// Semana 10: no se publica el dato inválido

if (!isnan(temperatura) && !isnan(humedad)) {

// lee y publica en MQTT

} else {

Serial.println("Error al leer el sensor DHT11");

}

Mensajes en el monitor serial: Error leyendo DHT11 (Semana 8) y Error al leer el sensor DHT11 (Semana 10). Así no se activan actuadores ni se publican valores erróneos. Se verifica desconectando el cable de datos del sensor con el programa en ejecución.

# Lógica de control (P26)

Se implementaron 3 condiciones de automatización, que gobiernan 6 salidas.

| # | Condición | Rango que la activa | Actuadores | Mensaje serial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tempAlta | Temperatura > 28 °C | Relé (ventilación) ON, LED rojo ON, buzzer ON, LED verde OFF | ALERTA: temperatura alta - ventilación ON |
| 2 | humAlerta | Humedad < 40 % o > 70 % | LED amarillo ON, buzzer ON | ALERTA: humedad fuera de rango |
| 3 | oscuro | Luz < 1000 (ADC de 0 a 4095) | LED blanco ON | Poca luz - iluminación ON |
| – | Normal | 28 °C o menos, humedad de 40 a 70 %, luz ≥ 1000 | LED verde ON; relé, LED rojo, amarillo, blanco y buzzer OFF | Temperatura normal / Humedad normal / Luz suficiente |

El buzzer se activa con tempAlta || humAlerta. Los rangos de confort de referencia para un aula son 20 a 26 °C y 40 a 60 % de humedad. Como mejora, se propuso la histéresis (activar a 28 °C y desactivar a 26 °C).

# Conectividad y protocolos (P40): flujo completo de datos

Sensores (DHT11, LDR)

|  señal digital / analógica (ADC1)

v

ESP32 -- lógica de control if/else --> Actuadores (relé, LEDs, buzzer)

|  WiFi 2.4 GHz (IEEE 802.11, modo STA)

v

Router (DHCP, NAT) --> Internet

|  MQTT sobre TCP, puerto 1883, QoS 0, cada 5 s

v

Broker MQTT (broker.hivemq.com)  -- tópicos aula/uts/harvic/...

|  suscripción

v

HiveMQ Web Client (WebSocket seguro, puerto 8884)

|  publica ON / OFF en actuadores/led_rojo

v

ESP32 (callback) --> LED rojo

| Capa | Componente | Protocolo |
| --- | --- | --- |
| Adquisición | DHT11 (digital) y LDR (analógico) | Protocolo propio del DHT11; lectura ADC |
| Procesamiento | ESP32 | Programación en Arduino (C++) |
| Red local | Router | WiFi 802.11 2.4 GHz, DHCP, NAT |
| Mensajería | Broker público de HiveMQ | MQTT sobre TCP/IP (1883) |
| Visualización | HiveMQ Web Client | MQTT sobre WebSockets con TLS (8884) |

Herramienta de visualización: HiveMQ Web Client. En la Semana 12 se integrará Blynk o Adafruit IO para el dashboard. No se utilizó Node-RED ni un dashboard propio.

# 6. Resultados

| Semana | Prueba | Resultado esperado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Temperatura ≤ 28 °C | LED verde ON; rojo, buzzer y relé OFF | [CONFIRMAR con Figura 4] |
| 8 | Temperatura > 28 °C | LED rojo, buzzer y relé ON | [CONFIRMAR con Figura 4] |
| 8 | Humedad < 40 % o > 70 % | LED amarillo y buzzer ON | [CONFIRMAR con Figura 4] |
| 8 | Poca luz | LED blanco ON | [CONFIRMAR con Figura 4] |
| 8 | Sensor desconectado | Mensaje de error por serial | [CONFIRMAR] |
| 9 | Conexión WiFi 2.4 GHz | IP, máscara, gateway, RSSI y MAC por serial | [COMPLETAR con la sección 5.2] |
| 10 | Publicación MQTT cada 5 s | Temperatura, humedad y luminosidad visibles en HiveMQ | Lograda (Figura 8) |
| 10 | Control remoto del LED rojo | ON enciende y OFF apaga | Lograda |
| 10 | Suscripción general aula/uts/# | Mensajes de otros equipos | Lograda (Figura 10) |

Análisis: [Describa en sus palabras qué tan rápido llegaron los datos a HiveMQ, cuánto tardó el LED en responder y qué ajustes de umbrales o de calibración del LDR fueron necesarios.]

# 7. Problemas encontrados y soluciones

| # | Problema | Causa | Solución |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Compilación: undefined reference to setup() | El sketch abierto no tenía la función setup() | Se creó un sketch nuevo con el código correcto |
| 2 | Monitor Serial vacío tras cargar | El ESP32 imprimió los mensajes antes de abrir el monitor | Reiniciar la placa con el botón EN con el monitor abierto |
| 3 | Error de carga: "Could not open COM6" (exit status 2) | El ESP32 pasó a COM5 al reconectar el cable | Seleccionar el puerto correcto y cerrar el Monitor Serial antes de cargar |
| 4 | No conectaba al WiFi del celular ("wifi:sta is connecting, return error") | Causa más probable: hotspot en 5 GHz, banda que el ESP32 no soporta | Usar una red de 2.4 GHz [CONFIRMAR la solución aplicada] |
| 5 | HiveMQ: "Not connected" y "Socket error AMQJS0007E" | Suscripción antes de conectar y uso del puerto 1883 en el navegador | Conectar primero y usar el puerto 8884 con SSL |
| 6 | Tópico del buzzer sin respuesta en la Semana 10 | El GPIO del buzzer no estaba configurado en ese firmware | Asignar el GPIO 19 (usado en la Semana 8) al integrar |
| 7 | LDR en GPIO 34 (S8) y GPIO 33 (S10) | Montajes distintos | Unificar en un solo pin ADC1 en el firmware integrado |

# 8. Estado del proyecto y siguientes pasos

| Componente | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensores | DHT11 y LDR leídos y validados | Igual | DHT11 y LDR publicados por MQTT |
| Actuadores | LEDs, buzzer y relé por lógica if/else | Igual | LED rojo controlado remotamente |
| Comunicación | Serial (USB) | WiFi 2.4 GHz | WiFi + MQTT |
| Conectividad | Aislado | Red local | Broker en la nube (HiveMQ) |
| Nube | No | Preparado | Publicación y comandos por MQTT |

Estado actual: la automatización local completa (Semana 8) y la comunicación MQTT (Semana 10) se desarrollaron en firmwares separados. La unificación en un solo programa está pendiente [CONFIRMAR si ya la realizaron].

Siguientes pasos (Semana 12):

- Unificar el firmware: lógica de la Semana 8 más publicación MQTT, publicando también el estado de los actuadores y las alertas.

- Habilitar el control MQTT del buzzer (GPIO 19) y del relé.

- Agregar histéresis a los umbrales de temperatura.

- Pasar a MQTTS (TLS, puerto 8883) con usuario y contraseña, y usar QoS 1 para comandos.

- Integrar Blynk o Adafruit IO y crear el dashboard.

- Evaluar CO₂ y ruido como variables adicionales.

# 9. Conclusiones

- Se logró automatizar localmente la respuesta del aula con condicionales if/else sobre el DHT11 y el LDR, accionando LEDs, buzzer y relé con umbrales definidos (28 °C, humedad de 40 a 70 % y luz de 1000 en el ADC).

- Validar las lecturas con isnan() y respetar los límites eléctricos del ESP32 (3.3 V, resistencias de 220 Ω y relé con alimentación independiente) hace el sistema más confiable y seguro.

- La conexión WiFi de 2.4 GHz convirtió al ESP32 en un dispositivo IoT real; los errores de conexión se diagnostican con el estado de WiFi.status() y se previenen con estrategias de reconexión.

- MQTT resultó adecuado para el aula: permite publicar telemetría continua cada 5 segundos, recibir comandos y escalar por tópicos, con QoS 0 para lecturas y QoS 1 recomendado para comandos.

- El sistema está listo para integrarse a una plataforma cloud (Blynk o Adafruit IO), pendiente de unificar el firmware y reforzar la seguridad.

# 10. Referencias

- Adafruit. (s. f.). DHT sensor library. https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library

- Adafruit Learning System. (2024). https://learn.adafruit.com/

- Al-Fuqaha, A., Guizani, M., Mohammadi, M., Aledhari, M., & Ayyash, M. (2015). Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 17(4), 2347–2376.

- Aliverti, P. (2019). Arduino: Trucos y secretos. Alfaomega Grupo Editor.

- Arduino. (2023). WiFi Library Documentation. https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/wifi/

- Arduino. (2023). Arduino Documentation – Digital Pins.

- Barrio, M. (2018). Internet de las Cosas. Reus Editorial.

- Blynk Documentation. (2024). https://docs.blynk.io/

- Casado-Vara, R., & Prieto, J. (2020). Internet of Things: A Comprehensive Overview. Springer.

- Espressif Systems. (2024). ESP32 Wi-Fi Driver Documentation. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-guides/wifi.html

- Espressif Systems. (2024). Arduino-ESP32 Documentation. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/

- HiveMQ. (s. f.). MQTT Essentials y WebSocket Client. https://www.hivemq.com/mqtt-essentials/

- Hristov, H. (2020). Espressif Home Automation with ESP32. Leanpub.

- Knight, N. (2022). Learn Electronics with Arduino.

- MQTT.org. (s. f.). MQTT: The Standard for IoT Messaging. https://mqtt.org/

- PubSubClient. https://github.com/knolleary/pubsubclient

- Wokwi. (s. f.). Wokwi – Online ESP32 Simulator. https://wokwi.com

Anexo A. Código de la Semana 8 (lógica de control)

// Pines: DHT11=4, LED_ROJO=5, LED_VERDE=18, BUZZER=19,

//        RELE=21, LED_AMARILLO=22, LED_BLANCO=23, LDR=34

const float TEMP_LIMITE   = 28.0;  // °C

const float HUM_MINIMA    = 40.0;  // %

const float HUM_MAXIMA    = 70.0;  // %

const int   UMBRAL_OSCURO = 1000;  // ADC 0-4095

void loop() {

float temperatura = dht.readTemperature();

float humedad     = dht.readHumidity();

int   luz         = analogRead(LDR_PIN);

if (isnan(temperatura) || isnan(humedad)) {

Serial.println("Error leyendo DHT11");

delay(2000);

return;

}

bool tempAlta  = (temperatura > TEMP_LIMITE);

bool humAlerta = (humedad < HUM_MINIMA || humedad > HUM_MAXIMA);

bool oscuro    = (luz < UMBRAL_OSCURO);

digitalWrite(LED_ROJO,     tempAlta ? HIGH : LOW);

digitalWrite(LED_VERDE,    tempAlta ? LOW : HIGH);

digitalWrite(RELE,         tempAlta ? HIGH : LOW);

digitalWrite(LED_AMARILLO, humAlerta ? HIGH : LOW);

digitalWrite(LED_BLANCO,   oscuro ? HIGH : LOW);

digitalWrite(BUZZER, (tempAlta || humAlerta) ? HIGH : LOW);

delay(2000);

}

# Anexo B. Código de la Semana 10 (MQTT, fragmentos principales)

// Pines: DHT11=4, LDR=33, LED_ROJO=5

const char* mqtt_server = "broker.hivemq.com";

const int   mqtt_port   = 1883;

const char* topic_temp  = "aula/uts/harvic/temperatura";

const char* topic_hum   = "aula/uts/harvic/humedad";

const char* topic_ldr   = "aula/uts/harvic/luminosidad";

const char* topic_led   = "aula/uts/harvic/actuadores/led_rojo";

// setup(): WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.setAutoReconnect(true);

// loop(): si el WiFi cae, WiFi.reconnect() cada 10 s;

//         conectarMQTT() reintenta cada 5 s y se suscribe a los tópicos

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

String mensaje = "";

for (unsigned int i = 0; i < length; i++) mensaje += (char)payload[i];

mensaje.trim();

String comando = mensaje;

comando.toUpperCase();

if (String(topic) == topic_led) {

if (comando == "ON")       digitalWrite(LED_ROJO, HIGH);

else if (comando == "OFF") digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

}

}

// Publicación cada 5 s (intervaloEnvio = 5000)

if (!isnan(temperatura) && !isnan(humedad)) {

client.publish(topic_temp, String(temperatura, 1).c_str());

client.publish(topic_hum,  String(humedad, 1).c_str());

}

client.publish(topic_ldr, String(luminosidad).c_str());